剪切波测井数据分析软件说明书

V2.0版本

欢迎使用湖南奥成科技有限公司产品

剪切波测井数据分析软件说明书

版本： V2.0

作者：奥成科技研发部

湖南奥成科技有限公司

二0一八年五月

目  录

第一章 概述	4

1.1方法简介	4

1.2 软件简介	5

1.3 软件处理流程	5

第二章 软件操作说明	6

2.1 软件安装	6

2.2数据装载	7

2.3 数据编辑与预处理	10

2.4 初至拾取	12

2.5 参数和岩土分层计算	13

2.6 时深曲线图	16

2.7 窗口显示调整	16

第三章 软件更新与维护	19

第四章 联系我们	20

- 第一章 概述

- 1.1方法简介

随着建筑行业的蓬勃发展, 越来越需要快捷、有效、简便地计算出岩土层的弹性力学参数, 传统的方法主要是静力测试法, 得出的参数为静弹模值, 然而这种方法测试设备笨重, 测试时间长、费用高, 并且只能选择少数测点进行测量, 难以对整个场地岩土介质的力学性质做出总体评价, 因此我们从弹性波测试方法出发, 选择PS 测井技术进行地基勘察, 以适合建筑行业的需要。

PS 测井是P 波(纵波)、S 波(横波)速度测井的简称, 也叫波速检测, 属原位测试范畴, 它以岩土体的弹性特征为基础, 通过测定不同岩土层P波、S 波的传播速度, 进而计算出岩土体的动弹性模量、动体变模量、动剪切模量、动泊松比等多种岩土工程力学参数, 据此判定岩土体的工程性质,为工程设计提供可靠的科学依据。同时在工程地质调查中, 通过与地面浅层地震勘探配合使用, 可大大提高地震资料的解释精度;并且可提供断层破碎带、地层厚度以及折射波法难于探测的低速夹层等情况, 因而被广泛地用于解决工程勘探及水文勘探中所提出的地质问题。

- 1.2 软件简介

该软件在windows XP及以上版本系统下运行。全菜单、工具栏、窗口操作, 具有友好的人机界面接口。软件在输入测孔数据过后, 可以进行前期处理, 坐标参数修改、频率滤波、剔除直流干扰等, 人工用鼠标找到波形起跳点, 进行波速提取。再输入土层密度和层底深度, 进行速度分层, 并能对地层进行描述, 允许用户对岩性进行添加、修改和删除。根据测井资料可计算工程动力学参数, 如动剪切模量、动弹性模量、动泊松比等。测井资料和分析计算结果可以直接连打印机打印处理结果。

- 1.3 软件处理流程

图1、PS波速测井数据分析流程框图

- 第二章 软件操作说明

- 2.1 软件安装

本软件为绿色免安装软件，本软件产品及相关套件由湖南奥成科技有限公司研发，其产权受国家法律绝对保护，除非本公司书面允许，其他公司、单位及个人不得非法使用和拷贝，否则将受到国家法律的严厉制裁。您若需要我公司产品及相关信息请及时与我们联系，我们将热情接待。

安装软件的电脑最低配置如下：

操作系统：     Windows XP/2000/2003或以上.

最低内存要求:  128M

CPU配置：Pentium4及以上

建议屏幕分辨率： 1280*1024， 1024*768或以上

下载软件后，双击  运行本软件。

图2 软件运行界面

- 2.2数据装载

点击【文件】菜单，选择【打开】子菜单项目，如下图所示：

图3、文件打开

选择要处理的数据，如下图：

图4、选择数据

图5、选择“zk001”的全部数据

拖动鼠标选中全部数据后，单击【打开】。

图6、数据打开界面

数据打开后，可以看到左侧为波列图，右侧为时间深度曲线，但是数据较为凌乱，因为还未进行处理。

- 2.3 数据编辑与预处理

选择【编辑】菜单项，如下图所示：

图7、编辑菜单

我们可以对采集的数据进行排列参数修改，滤波频谱分析，剔除直流干扰等处理。

排列参数：

图8、排列参数修改对话框

各参数说明如下：

【编号】：软件自动生成，不可修改

【文件名】：采集的数据存储的文件名称，每个测点为一个文件

【检波器位置】：每次采集时检波器在井下的深度位置，可双击修改。

【炮点位置】：左右敲击块正中心与孔口的距离。

【p波通道号】：P波通道是检波器的第几道，如采用我公司三分量检波器的话，P波通道为第3通道，我公司三分量检波器通道一、二均为为S波通道（X、Y轴方向），通道三为P波通道（Z轴方向）。

【自动填写】：修改完编号1,2,3文件后，如果数据都遵循同样的修改规律，可点击自动填写，则软件会按该规律自动修改炮点坐标等参数。

【应用】：修改完数据后，点击应用按钮生效。

滤波频谱分析：

图9、滤波频谱分析对话框

- 2.4 初至拾取

选择菜单【分析】，点击子菜单【PS波初至拾取】，如下图所示：

图10、PS波初至拾取菜单

图11、初至拾取

首波读取完成后，点击【保存】，存储首波判读位置。

图12、首波位置保存

- 2.5 参数和岩土分层计算

首波判读完毕，选择【分析】菜单，选择子菜单，进行【测点参数计算】

图13、测点参数计算菜单

图14、测点参数计算对话框

测点参数计算完成后，进行岩土分层参数计算和动力学参数计算。选择【分析】菜单，【岩土分层参数】子菜单，如下图所示：

图15、岩土分层参数对话框

在对话窗口区域右击，即可弹出输入对话框，进行参数的输入，或者到导入，如下图16所示。

图16、岩土分层参数（右击弹出）

图17、添加分层参数

根据钻孔情况，手动输入每层的深度，土层密度，及每层的简单描述，输入后，点击【添加】按钮即可。

- 2.6 时深曲线图

所有分析完成后，主窗口右侧自动生成了时深曲线，如下图：

图18、时深曲线图

对右侧时深曲线图，截图保存成果图即可。

- 2.7 窗口显示调整

软件提供丰富的窗口显示功能菜单和工具栏，如下图所示：

图19、窗口显示菜单和工具栏

工具栏图标分别对应窗口子菜单下的功能，下面一一介绍每个工具图标的使用。

显示设置，点击弹出如下对话框，对显示参数进行设置。

图20、显示设置对话框

波形反向

以时间轴为对称轴，波形做镜像，相当于波形对称翻转180度，原波峰变换成波谷，波谷变换成波峰。

波列对照

每个深度测点的左右敲击的两个数据对照在一道显示，如下图

所示。

图21                             图22

图21深度20米时，左右端敲击波形分开显示，图22为左右炮对照显示。

波形显示增益调节工具：

- 波形显示增益调大

- 波形显示增益调小

- 波形显示还原成原始大小

窗口显示调节工具：

窗口横向拉伸

窗口横向压缩

窗口纵向拉伸

窗口纵向压缩

窗口还原

- 第三章 软件更新与维护

了解最新信息，请随时查阅我们公司的网页和http://www.aocheng.com.cn软件版本的更新，我们也将尽快通知各位用户。

同时，我们希望广大用户多提宝贵意见，如有错误或者不合理的地方请及时向我们反馈，我们的邮箱：415624670@163.com。

- 第四章 联系我们

网站：  www.aocheng.com.cn

邮箱：  415624670@qq.com

公司地址：湖南长沙市岳麓区学士路联东U谷7栋

公司电话、传真：0731-85527518 0731-85527528

联系人：贺欣 13807311586